HOMEWORK 1:

| VERIFICATION PLAN (VPLAN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM NAME | DESCRIPTION | TEST SEQUENCE | PASS CONDITION |
| Init | Kiểm tra giá trị khởi tạo | Nhấn reset rồi thả, đọc DATA0, SR_DATA0, DATA1, SR_DATA1 | DATA0 = 32’h0000_0000 SR_DATA0 = 32’h0000_0000 DATA1 = 32’hFFFF_FFFF SR_DATA1 = 32’hFFFF_FFFF |
| DATA0_rw | Kiểm tra chức năng read/write của DATA0 | Ghi giá trị vào 10’h0 và đọc lại 10’h0 | Giá trị đọc bằng giá trị đã ghi |
| DATA1_rw | Kiểm tra chức năng read/write của DATA1 | Ghi giá trị vào 10’h8 và đọc lại 10’h8 | Giá trị đọc bằng giá trị đã ghi |
| SR_DATA0_RO | Kiểm tra chức năng read only của SR_DATA0 | Ghi DATA0, đọc 10’h4, thử ghi vào 10’h4 rồi đọc lại | Luôn trả về giá trị DATA0, ghi vào SR_DATA0 không có tác dụng |
| SR_DATA1_RO | Kiểm tra chức năng read only của SR_DATA0 | Ghi DATA1, đọc 10’hC, thử ghi vào 10’hC rồi đọc lại | Luôn trả về giá trị DATA1, ghi vào SR_DATA1 không có tác dụng |
| Reserved | Kiểm tra reserved register | Read/Write tại 10’h10 và 10’h14 | Read luôn trả về 32’h0000_0000, write không ảnh hưởng DATA0/DATA1 |